附：项目清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 1.蓄电池容量要求：12V100AH，免维护阀控式密封铅酸蓄电池。 2.蓄电池产品的设计、制造、测试应符合《YD/T 799-2024通信用阀控式密封铅酸蓄电池》行业标准的要求。 3.蓄电池产品应符合EN61000-6-4:2007+A1:2011+AC:2012、EC61000-6-1:2007、EN IEC 61000-6-1:2019的中对EMC 2014/30/EU指令要求。 4.气密性要求：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5.密封反应率≥98.5%。 6.蓄电池的充电效率应不低于85%。 7.环境温度为25℃下，蓄电池设计浮充寿命≥10年。 8.蓄电池外壳的阻燃等级必须达到V-0级，并提供厂家盖章的UL测试报告的详细数据说明。 9.蓄电池必须具备防漏液特性，需提供厂商盖章的具备此特性的内容及结构图证明文件。 10.针对本项目提供3年质保承诺函（需加盖厂商公章）。且在湖北省荆州市有独立是三方服务机构，除提供证明文件，且有官网截图厂商盖章证明文件。 | 32 | 只 |
| 2 | 蓄电池 | 1.蓄电池容量要求：12V38AH，免维护阀控式密封铅酸蓄电池。 2.蓄电池产品的设计、制造、测试应符合《YD/T 799-2024通信用阀控式密封铅酸蓄电池》行业标准的要求。 3.蓄电池产品应符合EN61000-6-4:2007+A1:2011+AC:2012、EC61000-6-1:2007、EN IEC 61000-6-1:2019的中对EMC 2014/30/EU指令要求。 4.气密性要求：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5.密封反应率≥98.5%。 6.蓄电池的充电效率应不低于85%。 7.环境温度为25℃下，蓄电池设计浮充寿命≥10年。 8.蓄电池外壳的阻燃等级必须达到V-0级，并提供厂家盖章的UL测试报告的详细数据说明。 9.蓄电池必须具备防漏液特性，需提供厂商盖章的具备此特性的内容及结构图证明文件。 10.针对本项目提供3年质保承诺函（需加盖厂商公章）。且在湖北省荆州市有独立是三方服务机构，除提供证明文件，且有官网截图厂商盖章证明文件。 | 16 | 只 |

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音柱保护性拆除 | 1.名称:音柱移机 | 个 | 4 |
| 音柱安装 | 1.名称:音柱恢复安装 | 个 | 4 |
| 扬声器（音柱） | 1.名称:新建室外音柱 2.规格:T-804H 额定功率:（100v）-120w 额定功率:（70v）-60w 频率响应:100-20kHz 喇叭单元:4“X4 3”X1 防护等级:IP66 尺寸:155X200X612mm 重量：8.3kg 3.类型:室外防雨音柱 | 个 | 2 |
| 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:2*2.5mm 4.材质:RVV | m | 400 |
| 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:15 | m | 280 |